建设项目环境影响报告表

项目名称：罗定恒光硅材料有限公司工艺改变建设项目

建设单位：（盖章）罗定恒光硅材料有限公司

编制日期：2019年4月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、 建设项目基本情况	1

二、 建设项目所在地自然环境简况	7

三、 环境质量状况	10

四、 评价适用标准	15

五、 建设项目工程分析	17

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况	22

七、 环境影响分析	23

八、 建设项目采取的防治措施及预期治理效果	29

九、 结论与建议	30

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 罗定恒光硅材料有限公司工艺改变建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 罗定恒光硅材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄癸冬 |  |  |  | 联系人 | 王正宇 |  |  |
| 通讯地址 | 罗定市太平镇圩下横新街 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15811780999 |  | 传 真 |  | / | 邮政编码 |  | 527230 |
| 建设地点 | 罗定市太平镇古龙村 用地中心地理坐标：北纬22°30′42.297″，东经111°28′15.204″ |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建■迁扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3032建筑用石加工 |  |
| 占地面积（平方米） | 33300 |  |  | 建筑面积（平方米） |  | 4000 |  |  |
| 总投资（万元） | 20 | 其中：环保投资（万元） |  | 5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 25% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年10月 |  |  |
| 工程内容及规模： （一）项目由来 罗定恒光硅材料有限公司成立于2008年7月，原项目已于2017年6月获得罗定市出具的“关于《罗定市恒光硅材料有限公司年产20万吨石英砂、石英粉建设项目环境影响报告表审批》审批意见的函”，目前该项目已建成。本次工艺改变为在原项目基础上，新增一台破碎机，并在成品包装前增加烘干工序，即新增一台烘干机，燃料使用轻质柴油，同时新增一只1吨柴油储罐。本项目总投资20万，环保投资5万，环保投资占总投资的25%。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年 12月29日修订）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日），本项目主要从事石英砂、石英粉生产，属于《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日）“十九、非金属矿物制品业51、石材加工”，因此应编制报告表。 为完善以上环保手续，建设单位罗定恒光硅材料有限公司现委托我单位承担该项目环境影响的评价工作。接受委托后，环评单位组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法律文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 （二）工程规模 1、占地及建筑规模 项目建设地点位于罗定市太平镇古龙村，占地面积33300m2，项目总投资100万元，其中环保投资15万元，占项目投资的15%。项目工程主要建设内容见下表1-1。 表1-1 项目组成一览表 工程; 名称; 原项目工程内容; 变更内容. 主体工程; 生产车间; 建筑面积：4000m2； 主要设备：颚式破碎机、圆锥机、雷蒙磨机、球磨机、反击破碎机、直线筛、脉冲式布袋除尘器； 外部运输：铲车装料，采用汽车外运。; 新增一台烘干机、一台反击式破碎机. 储运工程; 原料库; 项目设置露天石料堆场约10000m2。; 依托原有，并新增1只1吨柴油储罐. 成品堆放区; 石英砂仓库：罐装，储存量100m2×2个； 石英粉仓库：罐装，储存量100m2×8个。; 依托原有. 环保工程; 废气; 场地、原料库：设置洒水车，对场内道路硬化，定时洒水； 生产过程：颚式破碎机、圆锥机等生产过程采用加水喷雾；破碎机、雷蒙机、球磨机生产过程采用脉冲式布袋除尘器处理。; 依托原有，烘干工序新增“双碱法脱硫”；破碎机设置喷淋设施. 废水; 1、生活污水排入防渗三级化粪池，熟化后用于周边绿化。 2、项目中喷淋除尘用水,废水产生量较少，基本自然蒸发，不会产生外排废水。 厂区周边建设雨水排水渠，建设一个100m3初雨池，初期雨水沉淀后用于场地抑尘用水。; 依托原有. 公用工程; 供电; 采用城镇供电管网; 依托原有. 给水; 生产、生活用水取自自来水厂。; 依托原有. 排水; 项目中喷淋除尘用水,废水产生量较少，基本自然蒸发，无废水排放； 收集初期雨水，沉淀后回用于厂区洒水； 生活污水排入三级化粪池，熟化后用于周边绿化。; 依托原有. 2、生产产品及规模 本次工艺变更后项目产能未发生变化，建成后年产20万吨石英砂、石英粉项目根据供应商的需求，生产不同目数石英粉，加工方式为干式物理加工，通过加工，减少原矿出量，增加石英矿的附加值，提供经济效益。 表1-2 产品产量一览表 序号; 原材料; 原项目数量; 变更后项目数量; 增减量. 1; 100目石英粉; 5万吨; 5万吨; 0. 2; 200目石英粉; 5万吨; 5万吨; 0. 3; 5目石英砂; 5万吨; 5万吨; 0. 4; 10目石英砂; 5万吨; 5万吨; 0. 3、项目原辅材料 本次工艺变更后项目原料用量未发生变化，主要原辅材料见表1-3。 表1-3 主要原材料用量一览表 序号; 原材料; 原项目数量; 变更项目数量; 增减量; 备注. 1; 硅矿; 10万m3/a; 10万m3/a; 0. 2; 轻质柴油; 0; 40t/a; +40t/a. 3、主要设备 变更前后项目生产设备具体见下表1-3： 表1-3 设备清单列表 类型; 名称; 规格型号; 原项目数量; 变更后数量; 增减量. 主要设备; 磨粉机; 雷蒙磨牌; 1台; 1台; 0. 颚式破碎机; 5-7式; 1台; 1台; 0. 圆锥破碎机; CS90; 1台; 1台; 0. 除尘器; 脉冲式布袋除尘器; 1台; 1台; 0. 球磨机; MBS3245; 1台; 1台; 0. 反击破碎机; 570; 1台; 2台; +1. 柴油储罐; 1吨; 0只; 1只; +1. 烘干机; ¢3.2×8m; 0台; 1台; +1. 主要设施; 初雨池; 总容积：100 m3; 1个; 1个; 0. 配电设施; /; 1套; 1套; 0. 消防设施; /; 1套; 1套; 0. 4、用能规模 本项目的电力由市政供电管网提供，用电负荷为10万kW·h/a。项目不设备用发电机。 5、给排水规模 （1）给水 项目给水由市政供水管网提供，项目用水主要员工生活用水和生产用水。 ①生活用水 本工艺改变项目不新增员工，因此不新增生活用水量。 ②生产用水 项目生产过程中产生废水主要为原材料矿石破碎工序的喷淋除尘。根据建设单位提供资料，生产用水来源于新鲜水及初雨水，每天用水量为5m3。变更项目新增双碱法脱硫用水，类比同类行业其用水量约为2m3/d。 （2）排水 项目中主要在颚式破碎机和圆锥破碎机等生产工艺产生喷淋除尘用水，废水产生量较少，基本自然蒸发，不会产生外排废水；双碱法脱硫废水经沉淀处理和调整pH后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理达标后，回用于厂区绿化，不外排。 6、人员规模及工作制度 原项目共有员工8人，均不在厂区内食宿，变更项目不新增员工。全年工作日约为250天，实行1班制，每班工作8小时。 7、项目合理性分析 （1）产业政策相符性分析 1）与《国民经济行业分类》相符性分析 本项目主要为卫浴设备制造，根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，属C3032建筑用石加工。 2）与《产业结构调整指导目录》等政策相符性分析 依据《产业结构调整指导目录》（2013年修正）和《广东省主体功能区产业准入负面清单（2018年本）》中的《广东省优化开发区产业准入负面清单》（2018年本）以及《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目产品、生产规模均不在国家、广东省产业政策中禁止或限值发展之列，主要生产设备不在国家明令强制淘汰、禁止或限制使用之列，符合国家和广东省产业政策的要求。 （2）项目选址合理性分析 1）与土地利用规划相符性分析 项目位于罗定市太平镇古龙村，根据建设单位提供由罗定市国土资源局太平国土资源管理所和罗定市太平镇人民政府规划建设办公室出具证明可知，项目所在地类（用途）为建设用地，厂区用地符合太平镇规划，并且项目用地无基本农田保护区，符合国家现行的土地使用政策。 3）与环境功能区划的符合性分析 ①空气环境 项目位于罗定市太平镇古龙村，所在区域的空气环境功能为二类区，所在位置不属于自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区，项目废气得到有效的治理后，对区域大气的影响较小，总体符合区域空气环境功能区划分要求。 ②地表水环境 项目位于罗定市太平镇古龙村，根据《关于同意实施<广东省地表水环境功能区划>的批复》（粤府函﹝2011﹞29号）等文件，项目所在地附近水体为罗定江属III类水体，其附近河段不属于饮用水源保护区水域保护范围。项目选址符合当地水域功能区划。 ③声环境 项目位于罗定市太平镇古龙村，项目所在区域为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于罗定市太平镇古龙村。根据现场勘察，本项目已于2017年6月获得罗定市出具的“关于《罗定市恒光硅材料有限公司年产20万吨石英砂、石英粉建设项目环境影响报告表审批》审批意见的函”，由于现项目实际建设发现变动，部分内容与原已批项目内容不相符，根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）需进行重新报批。本项目主体工程已建成，根据建设单位提供的《罗定恒光硅材料有限公司年产20万吨石英砂、石英粉建设项目》环评报告及环评批复可知，已批项目污染源产排情况如下。 1、废气 项目生产时颚式破碎机、圆锥机、反击破碎机和振动筛等破碎筛分设备及其联接设备产生的粉尘以及原料装卸、上料和储运等工序产生的粉尘，其产生量为23.889t/a，通过对生产车间进行密闭处理，对原料堆场进行喷淋抑尘，同时在破碎机进料口和出料皮带口设置喷头喷水或除尘装置等措施，粉尘排放量为2.418t/a。以无组织形式排放。 2、废水 （1）生产废水 本项目生产过程中产生废水主要为原材料矿石破碎工序的喷淋除尘，根据建设单位提供资料，废水产生量较少。生产废水中主要含有石粉（成分为SiO2、CaO和CaCO3等），少量金刚石细粒、磨料细粒以及冲洗泥沙等，该废水的特征污染物为悬浮物（SS），污水中颗粒呈悬浮和胶体状态，分散度高。项目喷淋除尘用水，全部回用于地面抑尘，不外排。地面抑尘废水积水量较小，基本自然蒸发，不会产生外排废水。 （2）初期雨水 在雨季，项目场内作业面、路面等裸露面受雨水冲刷产生含有泥砂的地面径流，主要以面源形式排放，暴雨期间径流产生量大。污水中污染物以SS为主，预计15分钟内初期雨水发生量约41.1m3/次。建议建设单位在采用雨污分流，在厂区平台周边、道路两侧设排水沟，雨水依地势由排水沟汇入收集池。初期雨水汇入初级雨水池，经沉淀后回用于场内洒水降尘，不外排，不会对环境产生较大影响。 （3）生活污水 本项目年排放生活污水量180m3/a，各污染物源强：CODCr：0.054t/a，BOD5：0.036t/a，NH3-N：0.0054t/a，动植物油：0.0054t/a，SS：0.0225t/a。由于生活污水产生量少，水质简单，经三级化粪池预处理后，用于周边农林绿化，不外排，对周围环境影响较小。 3、噪声 本项目生产过程中的噪声源主要是各种工程机械运行过程中产生的机械噪声，主要噪声源有破碎机、直筛、铲车、运输车辆，这些机械作业时在距离声源5m处的噪声值在80~105dB(A)。 建议建设单位采取如下措施： （1）建立密闭车间，减少了噪声源对周围环境的影响； （2）选用低噪声设备，对噪声振动部件安装隔声罩，加隔振机座； （3）所有生产设备均必须正确使用和保养良好，不得带故障运行； （4）严格执行生产时间管理规定，不得在夜间生产工作； （5）运输车辆尽量不安排在夜间运输，禁止穿行于人口密集区且禁止鸣号，经过声环境敏感点时要注意控制车速，降低噪声。 在厂界设置绿化带，加强厂内绿化环境，以有效降低噪声对周围环境的影响，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废弃物 本项目不需爆破，无生产废料，产生的细石、石粉粉尘均作为产品，产生的固体废物主要是生活垃圾和布袋除尘收集的粉尘。项目生活垃圾产生量为1t/a，应按指定地点堆放，并每日由环卫部门清理运走。对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭、孳生蚊蝇。脉冲式布袋除尘器收集的粉尘量为3t/a,，可用于生产中或外售。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 罗定市位于广东省西部，西江之南，东有云雾山脉，西有云开山脉，南接高雷，西通桂、黔、滇，是西江走廊的交通要冲。 本项目位于罗定市太平镇古龙村。（坐标为坐标为北纬22°30′42.297′′，东经111°28′15.204′′） 2、地形地貌 罗定地貌主要表现为山地、盆地、丘陵、平原四种。其中山地面积占全市总面积37.5%，主要由云开大山山脉构成，分布于西部的新乐、榃滨、泗纶、加益、扶合、都门和南部的新榕、分界、罗镜、太平、船步等镇的大部分或部分地区，山脉的走向主要是北东—南西向。绝对高度多在700米以上，其中，西南边缘山地海拔多在500-700米之间。山的宽度一般在3公里左右。罗定东部为云雾山余脉。云雾山自云安县崛起，延伸到苹塘、金鸡、两塘等地。罗定东面的山地属咯斯特地形（岩溶地貌）。 罗定盆地分为罗定红盆和镜船盆地两部分。罗定红盆主要分布于素龙、附城、双东、华石、黎少、生江、连州、罗平、围底等镇的大部分或部分地区，约600平方公里，占罗定总面积的24%左右。“红盆”的名称是因盆地内分布有红色粉砂岩而得名。罗定红盆大部分属丘陵地貌，丘陵顶部呈浑圆形或馒头形，其余是台地，坡度在15°以下。镜船盆地主要分布在分界、罗镜、太平、船步、两塘等镇。这实际是一片自分界延伸到两塘的东、西走向的狭长平原，面积240平方公里，罗定的平原地貌也主要分布于此。镜船盆地河涌交错，土地肥沃，盛产水稻、花生、桑麻、甘蔗等农作物，自古以来就是罗定的鱼米之乡。清代文献称其为“附近各州县著名富饶之区”。 罗定丘陵面积占全市面积的41%，分高丘和低丘两部分。低丘主要分布在罗定红盆和镜船盆地部分地区，海拔高度80-200米，坡度在15-20°之间。高丘主要分布在新乐、榃滨、泗纶的大部分及黎少、附城小部分地区，海拔高度在300-500米之间，坡度为20-30°之间，地势呈西北向东南倾斜。宜林山地较多，出产肉桂、松香、竹等大宗林产品。 3、气候气象 气候属亚热带季风气候，年均气温22℃，最热月平均气温28.7℃，最冷月平均气温13.3℃，极端最低气温-1.3℃。 罗定市雨量充沛，年平均降水量1379.8mm，一小时最大降雨量74.9mm，多集中于夏秋季。春旱是主要自然灾害。 主导风向为东北风，年平均风速1.8m/s，最大风速21m/s，年内2~7月平均风速为1.7~1.9 m/s，8月至次年1月平均风速为1.6~2.0 m/s。 年最多雷暴天数121天，年最少雷暴天数73天。 4、河流水文 罗定境内100km以上河流11条，自西南、西北流入罗定江。罗定江为西江一级支流，又称南江河、泷江，发源于信宜市鸡笼山，其干流流经罗定市太平、罗镜、新榕、连州、罗平、生江、黎少、素龙、附城、罗城、双东等11个镇，再流经郁南县的大湾、河口、东坝、连滩，在南江口汇入西江，主流全长201k㎡，流域总面积4493k㎡。在罗定市境内长81km，流域面积2220k㎡，河道平均坡降8.7‰，境内总落差71m，多年平均流量53.4m3/s。 罗定市内河流繁多，其中罗定江流域的支流交错汇入主流。集水面积大于100 km2的二级支流有7条：罗镜、新榕、连州、泗纶、榃滨、围底河（市内）和白石河（上游在市境）；集水面积大于100k㎡的三级支流4条：即分界、都门、新乐、船步河。此外，由罗定市境流往广西的有加益河，流域面积85.6k㎡；流往信宜市的有金充水（贵子河），流域面积41.4k㎡。上述各河流的小支流集水面积大于50k㎡的有：泗纶河的黎少镇横岗水，都门河的和平支流，围底河的围底支流，船步河的龙岗水，白石河金鸡区的平塘水。罗定市西部加益、龙湾（2005年以前为扶合镇）两镇有部分河流则向西北流入广西岑溪境注入浔江支流北流江；而云安县南部富林镇云雾山以南诸水则属漠阳江上源，向南注入南海。 5、矿产资源 罗定储存有较为丰富的矿产资源。初步探明的矿种有46种。可供开发利用的矿种有16种，其中金属矿有锰矿、铁矿、锡矿、金矿、金红石等5种；非金属矿有石英砂、陶土、瓷土、石灰石、大理石、花岗岩等11种。储量大、开发前景好的有锰矿、石灰石、石英砂。 锰矿主要分布在新榕、连州，已初步查明储量超过300万吨。锰矿含量20%-30%，含铁量30%，属低磷锰矿。 石英矿主要分布在分界、太平、罗镜等镇，已查明储量1亿m3，SiO2含量达97%以上，自然白度达80%以上，是烧制玻璃、马赛克的主要原材料。 灰石矿主要分布在苹塘、金鸡、两塘等镇，以裸露矿为主，储量超过30亿吨，主要用于生产水泥、石灰、复粉等建筑材料。 6、动植物 罗定市气候温和多雨，光照充足，林木繁茂，动植物资源丰富，其中有不少驰名于世界的珍贵种类，是南亚热带地区的物种宝库，全市天然生长和人工栽培的林木有近300个科、1200多个属、2500多个种，其中乔灌木近1000多种。以松科、茶 科、桃金娘科、桑科、豆科、樟科、壳斗科等科较多，较为珍贵的树种有：观光木、穗花杉 、石斑、竹叶松、金叶含笑、楠木、喜树、格木等。全市野生动物有210多种，其中鸟类150 种、两栖类11种、爬行类20种、兽类32种和亚种。 罗定市目前有林地面积123352.5hm，省级生态公益林面积达32022.4hm，活立木蓄积量4708250m3。罗定市多项指标已经达到林业生态县的标准：森林覆盖率达到了65.1％；林木蓄积量已连续三年年增率达4％以上；一、二类林占生态公益林面积的80.3％；保护区体系面积达43.6万亩，占国土面积的12.4％；林权登记换发证工作发证率达95.3％，征占用林地审核率连续三年达100％；森林火灾受害率连续3年控制在0.5％以内，病虫害成灾率连续3年控制在0.5％以下。 7、建设项目所在地功能区划： 该项目拟选址环境功能属性如下表2-1： 表2-1 建设项目所在地环境功能属性表 序号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 地表水环境质量功能区; 罗定江 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单（2018年9月1日实施）二级标准. 3; 声环境功能区; 属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否水源保护区; 否. 5; 是否基本农田保护区; 否. 6; 是否风景保护区（市政府颁布）; 否. 7; 是否水库库区; 否. 8; 是否城市污水集水范围; 否. 9; 是否敏感区; 否. 10; 两控区; 是（酸雨控制区）.

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境等）： 1、水环境质量现状 本项目周边水系为罗定江太平段，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号）及《云浮市环境保护规划（2016-2030）》，罗定江“信宜鸡笼山”至“七和电站上游3公里”段的水质保护目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018）的要求，“水环境质量现状调查，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”，因罗定江目前暂无当地生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息，为了解目前项目周边水体罗定江的水质情况，本评价引用罗定市常好食品有限公司委托深圳市二轻环联检测技术有限公司于2018年6月20日—22日对罗定江的水质监测数据进行评价，报告编号：20180703E05，监测断面包括W1常旺食品厂废水处理站尾水排放口上游500、W2常旺食品厂废水处理站尾水排放口、W3常旺食品厂废水处理站尾水排放口下游1km。本项目与罗定市常好食品有限公司周边水体一致，监测时间在3年之内，满足导则对引用数据的要求，因此本评价引用监测数据是可行的。监测点位详见附图五，监测结果见下表，详见附件六。 表7 地表水环境质量现状监测结果一览表 单位：mg/L（除pH外） 监断面; 监测时间; 检测项目（“ND”表示该项未检出）. pH; CODcr; BOD5; NH3-H; 石油类; DO; 动植物油; LAS; SS. W1-常旺食品厂废水处理站尾水排放口上游500; 2018.6.20; 6.83; 15; 3.2; 0.784; ND; 4.82; ND; N; 17. 6.78; 15; 3.4; 0.816; ND; 4.90; ND; ND; 17. 6.92; 15; 3.4; 0.825; ND; 4.87; ND; ND; 16. W2-常旺食品厂废水处理站尾水排放口; 2018.6.21; 7.02; 13; 3.1; 0.825; ND; 4.75; ND; ND; 15. 6.89; 16; 3.5; 0.881; ND; 4.87; ND; ND; 17. 7.14; 15; 3.3; 0.847; ND; 4.84; ND; ND; 18. W3-常旺食品厂废水处理站尾水排放口下游1km; 2018.6.22; 7.24; 14; 3.1; 0.819; ND; 4.82; ND; ND; 16. 7.05; 14; 3.3; 0.913; ND; 4.87; ND; ND; 17. 7.23; 16; 3.5; 0.872; ND; 4.76; ND; ND; 18. GB3838-2002 III类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≥5; ---; ≤0.2; ≤60. 注：“ND”表示未检出。 由上表可以看出，罗定江太平段水质中溶解氧出现超标现象，其余监测项目均可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准的要求。由此可见罗定江太平段存在一定的有机污染，其主要原因是罗定江太平段周边还有较多污水未经处理直接排入水体导致水体污染物含量增大，从而出现超标现象。随着周边污水管网的完善、污水收集处理率的提高，罗定江太平段水质将逐渐得到改善，并留有容量。 2、环境空气质量现状 本项目位于罗定市太平镇，根据《云浮市环境保护规划（2016-2030）》，项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》及其修改单（生态环境部2018年第29号）中二级标准。本项目为二级评价项目，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，“二级评价项目只调查项目所在区域环境质量达标情况。调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。”因此，本项目大气环境质量现状引用云浮市生态环境局罗定分局（原罗定市环境保护局，下同）发布的《罗定市2016年空气质量现状报告》。 根据云浮市生态环境局罗定分局发布的《罗定市2016年空气质量现状报告》，罗定市环境空气质量指标见下表。 表6 罗定市2016年空气质量现状 单位：ug/m3 因子 浓度及标准; 二氧 化硫; 二氧 化氮; PM10. 年平均浓度; 18; 28; 38. 年平均浓度标准; 60; 40; 70. 日平均浓度; 29; 49; 69. 日平均浓度标准; 150; 80; 150. 由上表可知，罗定市空气中的二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物PM10的排放浓度均符合《环境空气质量标准》及其修改单（生态环境部2018年第29号）中二级标准，项目所在区域环境空气质量达标。 3、声环境质量现状 项目所在地属于声环境质量2类区，环境噪声标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。为了解本项目选址周围声环境质量现状，建设单位委托广东华菱检测技术有限公司于6月6日对项目所在地进行了噪声监测，监测方法严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行，昼间监测时间为8:00～12:00，夜间监测时间为22:00～24:00，项目厂界设置4个监测点，结果见表3-3。 表3-3 项目周边噪声监测结果（单位：dB(A)） 测点; 2017.6.6; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1项目边界北面外1m处; 59.4; 48.5; ≤60; ≤50. N2项目边界东面外1m处; 57.9; 46.7. N3项目边界南面外1m处; 56.4; 44.4. N4项目边界西面外1m处; 58.2; 48.2. 由上表可知，本项目各测点的噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准限值的要求，说明本项目所在地声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围没有需要特殊保护的重要文物，环境保护目标是保护好当地的大环境。要采取有效的环保措施，使本项目在营运过程中，不会影响项目所在区域的环境空气质量、水环境质量和声环境质量。 1、水环境保护目标： 项目纳污水体罗定江水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，水环境保护目标是使项目纳污水体不因建设项目运营而有所下降。 2、环境空气保护目标： 环境空气保护目标是周围地区的环境在本项目建成后不受明显影响，保护该区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单（2018年9月1日实施）二类标准。 3、声环境保护目标： 该区域主要声环境保护目标是该区域的声环境相应达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 4、固体废物保护目标： 妥善处理本项目工业固废，使之不成为区域内危害环境的新污染源。 5、环境敏感点： 项目主要环境敏感点见下表3-4。 表3-4 项目所在区域环境敏感点一览表 环境 要素; 环境 敏感点; 方位; 距离项目边界; 规模; 环境保护目标. 空气环境; 山边存; 西面; 5m; 40户，约120人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单（2018年9月1日实施）中的二级标准. 上伦; 西北面; 520m; 70户，约150人. 六村垌; 西北面; 480m; 150户，约300人. 马儿垌; 北面面; 380m; 80户，约240人. 傍城岗; 东北; 810m; 150户，约300人. 鲤鱼岗; 东北; 780m; 150户，约320人.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准； 表4-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L 指标; pH; DO; CODcr; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. III类标准; 6~9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 2、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单（2018年9月1日实施）中的二级标准； 表4-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 序号; 污染物名称; 二级标准（单位：μg/m3）. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均值; 60. 日平均值; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均值; 40. 日平均值; 80. 1小时平均; 200. 3; 颗粒物（PM10）; 年平均值; 70. 日平均值; 150. 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类； 表4-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 类 别; 昼 间; 夜 间; 执行边界. 2类; ≤60dB(A); ≤50dB(A); 厂界. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）项目生产过程粉尘有组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准限值要求，无组织排放粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值要求，见表4-4所示。 项目烘干机运行尾气产生的SO2、NOX和颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准限值要求，见表4-4所示。 （2）项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表4-4所示。 （3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单（环境保护部公告 2013年第36号令）。 表4-4 项目各类污染物排放标准 要素 分类; 标准名称; 标准值; 污染因子; 排放限值. 废气; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段; 无组织排放监控浓度; 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0mg/m3. 二级; 120mg/m3，2.9kg/h. 无组织排放监控浓度; SO2; 周界外浓度最高点0.4mg/m3. 二级; 500mg/m3，2.1kg/h. 无组织排放监控浓度; NOX; 周界外浓度最高点0.12mg/m3. 二级; 120mg/m3，0.64kg/h. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 等效连续A声级Leq; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A). |
| 总量控制指标 | 该项目为新建项目，建设单位应根据本项目的废气、废水和固体废物等污染物的排放量，向上级主管部门和环保部门申请各项污染物排放总量控制指标。 1、大气污染物排放总量控制指标： 颗粒物：0.73t/a；SO2：0.046t/a；NOX：0.088t/a。 2、水污染物排放总量控制指标： 原项目生活污水经化粪池处理达标后，回用于厂区绿化，不外排。本工艺改变项目不新增生活污水，因此不设置水污染物总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

（一）工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程简述： 本项目主体工程已建成，无施工期，因此本环评不作详细分析。 2、营运期工艺流程简述： （1）生产工艺流程 图5-1 项目生产工艺流程图 主要工序简述： 石英粉：项目购进原材料，生产中将原材料输送至颚式破碎机进行初级破碎后，输送至圆锥破碎机进行二级破碎，成品为碎石。将部分碎石输送至反击破碎机进行再破碎，经球磨机研磨，再经筛分工艺，合格的成品经过烘干后直接装罐储存，送至成品仓存放出货。 石英砂：项目经过颚式破碎机和圆锥破碎机得到碎石后，输送至雷蒙机进行破碎研磨，合格的成品经过烘干后直接装罐储存，送至成品仓存放出货。 （2）产污环节 ①废气：项目废气主要为加工过程粉尘废气、上料和运输扬尘、烘干工序废气； ②废水：项目废水主要来源于生产废水和双碱法脱硫废水； ③固废：项目固废主要来源于布袋收集粉尘； ④噪声：项目产生的噪声主要来自生产设备运行时产生的噪声。 （二）主要污染源及污染物排放情况 1、大气污染物 项目废气主要为加工过程粉尘废气、上料和运输扬尘、烘干工序废气。 （1）破碎粉尘 本项目粉尘废气污染源主要为颚式破碎机、圆锥机、雷蒙磨机、研磨机、反击破碎机等设备对大块石料进行破碎产生的粉尘。根据《工业污染核算》（中国环境科学出版社，毛应淮编，2007.06.01）中相关内容，矿山石料破碎产尘浓度可确定为粗碎（颚式破碎机、圆锥机、反击破碎机）1000mg/m3，细碎（雷蒙磨机、研磨机）4500mg/m3，项目共3台破碎机，2台磨粉机，生产为全封闭厂房，产尘总量约为11.8kg/h，则粉尘产生量为94.4kg/d，即23.6t/a。企业对整个生产车间进行密闭处理，对原料堆场进行喷淋抑尘，同时在颚式破碎机、圆锥机进料口和出料皮带口进行洒水喷淋，产生量可降低80%，则实际产生量约为4.72t/a同时，建设单位在雷蒙磨粉机、球磨机、反击破碎机安装集气罩进行收集，并采取脉冲式布袋除尘器处理，以减轻粉尘污染，通过以上措施，降尘率可达90%以上，即粉尘排放量可以控制在0.236kg/h，即0.472t/a。 （2）物料上料、汽车运输等环节产生的粉尘 ①物料上料过程中产生的粉尘 颚式破碎机、圆锥机、反击破碎机进料均为较大块物料，因此不考虑雷蒙磨机、研磨机上料产生的粉尘。估算采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装载产尘量的经验公式进行计算。计算公式如下： 式中：Q——物料装载产尘量，kg/s U——风速，0.5m/s H——物料落差，0.5m W——物料含水率，1% 1t——装载1t物料所用时间，3s/t 经计算，本项目产品装载产生的粉尘量约为0.189t/a。 ②车辆运输产尘 汽车行驶过程产生的扬尘量选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——汽车行驶的起尘量，（kg/辆）； V——汽车行驶速度，20km/h； M——汽车载重量，20t； P——道路表面物料量，0.5kg/㎡； L——道路长度，0.05km。 经计算，本项目车辆运输产生的粉尘量约为0.1t/a。 综上所述，物料储存、装卸、汽车运输等环节产生的无组织粉尘产生总量为0.289t/a，采取喷淋抑尘措施，抑尘率按80%计，洒水降尘后其粉尘排放量约为0.058t/a。 （3）烘干工序废气 项目加工得到的成品需进行烘干后装罐。项目设有一台烘干机，使用燃料为轻质柴油，根据建设单位提供资料，柴油用量约为40t/a。烘干机产生的燃烧废气污染物主要为SO2、NOX和颗粒物。产品由于属于粉末状，烘干过程采用滚筒转动的形式，因此会产生相应的粉尘，类比同类行业，烘干过程粉尘产生量约为烘干物料的0.001%；SO2、NOX产生系数参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 第十分册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表”，详见下表5-1所示。 表5-1 项目烘干废气产排污系数表 原来名称; 工艺名称; 污染物; 单位; 产污系数. 轻油; 室燃炉; SO2; 千克/吨-原料; 3.8. NOX; 千克/吨-原料; 3.67. 颗粒物; 吨/吨-原料; 0.001. 烘干工序产生的废气采用5000m3/h的引风机送至“双碱法脱硫”（SO2处理效率可达70%，NOX处理效率可达40%，颗粒物处理效率可达90%）处理后，于15米高排气筒排放，各污染物产排情况见下表5-2。 表5-2 烘干废气污染物产排情况 产污环节; 污染物; 产生量（t/a）; 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度(mg/m3). 烘干; SO2; 0.152; 0.076; 15.2; 0.046; 0.023; 4.6. NOX; 0.147; 0.074; 14.8; 0.088; 0.044; 8.8. 颗粒物; 2; 1; 200; 0.2; 0.1; 20. 2、水污染物 （1）生产废水 本项目生产过程中产生废水主要为原材料矿石破碎工序的喷淋除尘，项目中主要在颚式破碎机和圆锥破碎机等生产工艺产生喷淋除尘用水，废水产生量较少，基本自然蒸发，不会产生外排废水。根据建设单位提供资料，生产用水为新鲜水补充水及初雨池用水， 每天用水量为5m3/d。 生产废水中主要含有石粉（成分为SiO2、CaO和CaCO3等），少量金刚石细粒、磨料细粒以及冲洗泥沙等，该废水的特征污染物为悬浮物（SS），污水中颗粒呈悬浮和胶体状态，分散度高。根据建设单位提供资料，对厂区内采样地面硬底化的措施，项目用水量较少，废水产生量较小、基本自然蒸发，不外排。 （2）初期雨水 项目原材料库为露天堆场，在雨季，原材料堆场、路面等裸露面受雨水冲刷产生含有泥砂的地面径流，主要以面源形式排放，暴雨期间径流产生量大。污水中污染物以SS为主，其污染物浓度很低，废水排放量与降雨量有关。 初期雨水产生量按以下公式计算： Q=Φ×q×F 其中：Φ——径流系数，取0.3； Q——设计暴雨强度，采用暴雨强度公式计算，q=3340(1+1.431 lgP)／(t+15.8)0.93=0.137m3/s·公顷，其中P为设计重现期限，取1年，t为降雨历时(取15min)； F——汇水面积，取1ham2； 通过计算，15分钟内初期雨水发生量约41.1m3/次。 （3）生活污水 原项目生活污水经化粪池处理后回用于厂区绿化，不外排。本工艺改变项目不新增员工，不新增生活污水。生活污水产排情况与原项目一致，本环评不作详细分析。 （4）双碱法脱硫废水 变更项目新增一台双碱法脱硫处理烘干工序废气，双碱法脱硫废水经沉淀加碱调整pH后循环利用，定期补充蒸发水量即可，类别同类行业，补水量约为2m3/d。 3、噪声污染 本项目主要噪声源有破碎机、直筛、铲车、运输车辆等设备及工作人员在厂内操作活动生产的噪声，项目主要噪声源强为 70~85dB(A)。本项目噪声源各噪声级值如下表 5-4。 表5-4噪声源各噪声级值 (单位dB(A)) 序号; 机械设备名称; 测点距施工机械距离（m）; 噪声源强dB(A). 1; 破碎机; 1; 85. 2; 直线筛; 1; 85. 3; 铲车; 1; 80. 4; 运输车辆; 1; 70～80. 4、固体废物 本项目不需爆破，无生产废料，产生的细石、石粉粉尘均作为产品，产生的固体废物主要是生活垃圾、布袋除尘收集的粉尘。 - 生活垃圾：本工艺改变项目不新增员工，因此不新增生活垃圾。 - 布袋收集粉尘：布袋除尘收集的粉尘，类比同类型项目产生情况，产生量为3t/a，作为成品外售。 5、变更项目三本帐具体分析情况如下： 表5-5 变更项目重新报批前后污染物变化情况表 单位:t/a 类别; 污染因子; 单位; 原项目排放量; 本项目工程; “以新代老”消减量; 总工程排放量; 增减量. 本项目工程产生量; 削减量; 本项目工程排放量. 大气污染物; 废气量; 万m3/a; 0; 1000; 0; 1000; 0; 1000; +1000. 颗粒物; t/a; 2.418; 25.889; 25.159; 0.73; 2.418; 0.73; -1.688. SO2; 0; 0.152; 0.106; 0.046; 0; 0.046; +0.046. NOX; 0; 0.147; 0.059; 0.088; 0; 0.088; +0.088. 固体废物; 产生量; 排放量; 产生量; 削减量; 排放量; “以新代老”消减量; 总工程排放量; 增减量. 生活垃圾; t/a; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 收集粉尘; 3; 0; 3; 3; 0; 0; 0; 0.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎机 | 扬尘 | 23.6t/a |  | 0.472t/a |  |
|  | 物料装卸、运输 | 扬尘 | 0.289t/a |  | 0.058t/a |  |
|  | 烘干尾气 | 废气量 | 1000万m3/a |  | 1000万m3/a |  |
|  |  | SO2 | 15.2mg/m3 | 0.152t/a | 4.6mg/m3 | 0.046t/a |
|  |  | NOX | 14.8mg/m3 | 0.147t/a | 8.8mg/m3 | 0.088t/a |
|  |  | 颗粒物 | 200mg/m3 | 2t/a | 20mg/m3 | 0.2t/a |
| 水 污 染 物 | 初期雨水 | 废水量 | 41.1m3/次 |  | 循环利用 |  |
|  | 喷淋设备 | 废水量 | 5m3/d |  | 自然蒸发 |  |
|  | 双碱法脱硫 | 补水量 | 2m3/d |  | 循环利用 |  |
| 固体 废物 | 布袋收集粉尘 | 石英粉 | 3t/a |  | 0t/a |  |
| 噪 声 | 生产活动 | 机械噪声 | 70-85dB(A) |  | 边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目在营运期产生的废水、废气、噪声、固体废物的排放对周围生态环境产生一定的影响，在上述污染物按照环境保护的要求全面达标的情况下，其影响可以减少到最低限度。 |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目主体工程已建成，无施工期，因此本环评不作详细分析。

营运期环境影响分析： - 环境空气影响分析 （1）粉尘： 项目生产时颚式破碎机、圆锥破碎机、反击破碎机和振动筛等设备及其联接设备产生的粉尘以及原料装卸、上料和储运等工序产生的粉尘，其产生量为23.889t/a。建设单位拟颚式破碎机和圆锥破碎机以及进料口设置喷淋措施；对球磨机、磨粉机、反击破碎机和筛分设备设置集气罩收集，并采用脉冲式布袋除尘器对粉尘废气进行处理；对原料堆场进行喷淋抑尘；针对运输道路设置定时洒水喷头设施，确保除尘效率可达到90%，则生产过程无组织粉尘排放量为0.53t/a。经过自然沉降后，厂界颗粒物浓度可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织监控点浓度限值要求，不糊对周围环境造成影响。 （2）烘干工序废气 项目成品装罐前需要进行烘干，烘干机燃料采用轻质柴油，根据工程分析可知，烘干工序废气污染物主要为SO2、NOX和颗粒物。建设单位拟采用“双碱法脱硫”工艺进行处理烘干工序废气，经处理后排放废气污染物均可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准限值要求，不会对周围环境造成明显影响。 （3）大气防护距离 采用《环境影响评价技术导则〈大气环境〉》（HJ2.2-2018）推荐模式中大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 ①源强与参数选择 根据工程分析可知，扩建后项目无组织排放的主要废气主要是车间产生的颗粒物。 ②计算结果及分析 根据大气环境防护距离模式，计算出的大气环境防护距离见下表。 表7-1 大气环境防护距离计算结果表 产生 场所; 污染物; 污染源; 有效高度 （m）; 生产区占地面积（m2）; 排放率 （kg/h）; 评价标准 (mg/m3); 预测结果. 车间; 颗粒物; 破碎、筛分、磨粉; 4; 4000; 0.236; 0.9; 无超标点. 图7-1 大气防护距离计算结果图 经推荐模式计算，项目颗粒物均没有超标点，根据环境保护部环境工程评估中心《《环境影响评价技术导则〈大气环境〉》（HJ2.2-2008）条款说明与实施回答》中“如输出结果为‘无超标’，则代表该面源可不需设置大气环境防护距离”。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 - 水环境影响分析 （1）生产废水 本项目生产过程中产生废水主要为原材料矿石破碎工序的喷淋除尘，根据建设单位提供资料，废水产生量较少。生产废水中主要含有石粉（成分为SiO2、CaO和CaCO3等），少量金刚石细粒、磨料细粒以及冲洗泥沙等，该废水的特征污染物为悬浮物（SS），污水中颗粒呈悬浮和胶体状态，分散度高。项目喷淋除尘用水，全部回用于地面抑尘，不外排。地面抑尘废水积水量较小，基本自然蒸发，不会产生外排废水。 （3）初期雨水 在雨季，项目场内作业面、路面等裸露面受雨水冲刷产生含有泥砂的地面径流，主要以面源形式排放，暴雨期间径流产生量大。污水中污染物以SS为主，预计15分钟内初期雨水发生量约41.1m3/次。建议建设单位在采用雨污分流，在厂区平台周边、道路两侧设排水沟，雨水依地势由排水沟汇入收集池。初期雨水汇入初级雨水池，经沉淀后回用于场内洒水降尘，不外排，不会对环境产生较大影响。 （3）生活污水 原项目生活污水经化粪池处理后回用于厂区绿化，不外排。本工艺改变项目不新增员工，不新增生活污水。 （4）双碱法脱硫废水 变更项目新增一台双碱法脱硫处理烘干工序废气，双碱法脱硫废水经沉淀加碱调整pH后循环利用，定期补充蒸发水量。 综上所述，项目产生废水均得到有效处理，对附近水体的水环境质量影响较小。 - 噪声环境影响分析 本项目生产过程中的噪声源主要是各种工程机械运行过程中产生的机械噪声，主要噪声源有破碎机、直筛、铲车、运输车辆，这些机械作业时在距离声源5m处的噪声值在80~105dB(A)，建议建设单位采取如下措施：（1）在厂界设置绿化带，加强厂内绿化环境；（2）选用低噪声设备，对噪声振动部件安装隔声罩，加隔振机座；（3）所有生产设备均必须正确使用和保养良好，不得带故障运行；（4）严格执行生产时间管理规定，不得在夜间生产工作；（5）运输车辆尽量不安排在夜间运输，禁止穿行于人口密集区且禁止鸣号，经过声环境敏感点时要注意控制车速，降低噪声。 根据《环境影响评价技术导则(声环境)》(HJ T24-2009)的有关规定，机械设备噪声采用点声源噪声距离衰减预测模式，同时考虑声屏障、空气吸收和地面效应引起的附加衰减因素。 在实际应用过程中，噪声的声源不止一个，在评价时，要把这些噪声声源相互叠加成一个“合成等效”声源，来反映实际的噪声状况。 （1）“合成等效”声源的计算方法如下： 式中：LA－“合成等效”声压级 dB(A)； Li－第i个噪声源的噪声值 dB(A)； n－声源个数。 （2）点声源随距离衰减模式如下： △L＝Lp1－Lp2＝20lg（r2/r1） 式中，△L——噪声随距离的衰减量，dB(A)； Lp1——受声点1的声压级，dB（A）； Lp2——受声点2的声压级，dB（A）； r1——受声点1至声源的距离，m； r2——受声点2至声源的距离，m。 厂界噪声预测见表7-1。 表7-1 各厂界噪声预测 单位：dB(A) 测点 序号; 昼 间. 现状值; 影响值; 叠加值; 评价结果. N1; 59.4; 48.5; 59.7; 达标. N2; 57.9; 48.5; 58.2; 达标. N3; 56.4; 48.5; 56.7; 达标. N4; 58.2; 48.5; 58.5; 达标. 预测结果表明，项目建成后厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。同时各个敏感目标处均能满足相关标准。因此本项目建成后对周围声环境影响不大。 - 固体废物影响分析 本项目无生产废料，产生的细石、石粉粉尘均作为产品，产生的固体废物主要是布袋除尘收集的粉尘。脉冲式布袋除尘器收集的粉尘量为3t/a，可用于生产中或外售。 - 环境风险评价影响分析 （1）风险物质识别 本项目使用的原料为硅矿和柴油，根据《危险化学品名录》（2016年）可知，柴油均属于易燃、易爆、有毒、有害的危险化学品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目危险化学品重大危险源识别见表7-2。 表7-2 危险源分级分析 序号; 物料名称; 危险性; qn实际存在量（t）; Qn临界量（t）; qn/Qn. 1; 柴油; 易燃; 1t; 5000; 0.0002. 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目单元总体危险源系数小于1，本项目未构成危险化学品重大危险源，且本项目所在区域是非敏感区。 （2）风险事故分析 项目设有一柴油储罐，其储存量为1t（1.2m3）。储罐发生破损或人员操作不当时，导致油品出现泄漏，流出外环境则会对周边土壤，大气、水体造成严重污染，同时油品遇到明火时，会导致火灾事故的发生。 发生火灾事故后，由于项目原料为木材和PVC膜等可燃材料，容易造成较大的火灾事故。火灾事故由于不完全燃烧会有大量的SO2、CO、CO2和NOX等有害气体产生，对周围环境造成一定的影响。 ①油品泄漏事故预防措施 建设单位在柴油储罐周边设置围堰，围堰不小于1.5m3，可有效容纳储罐泄漏的所有油品。同时配备吸油毡等应急物资，当发生少量泄漏时，可采用吸油毡进行吸附。 ②风险事故发生对大气环境的影响及应急处理设施 项目发生火灾事故时，会产生有机废气，气体排放随风向向外扩散，在不利风向时，周围的人员等均会造成危害。项目废气治理设施发生故障时，造成高浓度有机废气直接进入环境，对环境造成严重污染，在不利风向时，周围的企业及员工及村庄等均会受到不同程度的影响。 建设单位应配备一定量的泡沫和干粉灭火器，当储罐油品泄漏导致火灾事故发生时，能及时有效的扑灭火源，尽量减少使用消防废水的产生 ②风险事故发生时的废水应急处理设施如下： A.建议建设单位在雨水管网、污水管网的厂区出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄露液体和消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区范围之内。 B.发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂区内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除安全隐患后交由有资质单位处理。 （3）风险评价结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1和《重大危险源辩识》（GB18218-2009）的有关规定，本项目不存在重大危险源。但在生产过程中，厂方应通过加强企业生产风险管理，提高风险防范意识，加强对职工的安全意识培训，则环境风险值较小，在可接受范围之内。 - 项目环保设施三同时验收 本项目环保竣工“三同时”验收计划见表7-3。 表7-3 环保设施“三同时”验收内容 序号; 验收类别; 包含设施内容; 监控指标与标准; 验收标准; 采样口. 1; 破碎、磨粉工序; 脉冲式布袋除尘器处理后无组织排放; 颗粒物：1.0mg/m3；; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织监控点浓度限值要求; 厂界. 2; 烘干工序; 双碱法脱硫处理后由15米高排气筒排放; SO2：500mg/m3； NOX：120mg/m3； 颗粒物：120mg/m3。; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准限值; 排气筒. 3; 运输、装载粉尘; 道路定期洒水，装载口设置喷淋设施; 颗粒物：1.0mg/m3；; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织监控点浓度限值要求; 厂界. 4; 噪声; 厂界噪声; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 其余厂界. 5; 固体废物; /; 分类收集，分类处置; 合理处置，做到减量化、资源化、无害化。; /.

- 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产工序 | 颗粒物 | 道路定期洒水，装载口设置喷淋设施，破碎、磨粉等工序设置脉冲式布袋除尘器 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织监控点浓度限值要求 |
|  | 烘干工序 | SO2 | 双碱法脱硫处理后于15米高排气筒排放 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准限值 |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
| 水 污 染 物 | 初期雨水 | 收集雨水 | 经沉淀处理后循环使用，不外排 |  |
|  | 喷淋设施 | 喷淋废水 | 自然蒸发 |  |
|  | 双碱法脱硫 | 废水 | 经沉淀处理和调整pH后循环使用，不外排 |  |
| 固体 废物 | 生产过程 | 石英粉 | 作为成品外售 | 资源再生利用、减量化，符合环保有关要求，对周围环境不会造成影响 |
| 噪声 | 生产过程 | 设备运行 噪声 | 选择低噪声型设备，基底减振，隔音 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 1、做好外排水的治理达标排放工作，确保外排水均经有效处理后再外排，减少其对纳污水体水生生态环境的影响； 2、项目建成后，实施生态恢复和生态补偿； |  |  |  |  |

- 结论与建议

（一）项目概况 罗定恒光硅材料有限公司工艺改变建设项目是由罗定恒光硅材料有限公司投资建设，该项目位于罗定市太平镇古龙村。本次工艺改变为在原项目基础上，新增一台破碎机，并在成品包装前增加烘干工序，即新增一台烘干机，燃料使用轻质柴油。 （二）项目周围环境质量现状评价结论 1、本项目所在区域内的水体罗定江的水质指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质状况良好。 2、大气环境评价区内各项指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095—2012) 二级标准的要求，环境空气质量良好。 3、噪声环境监测表明，建设项目四周边界各测点测值均能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，声环境质量良好。 （三）营运期环境影响评价结论 1、大气环境影响评价结论 项目破碎机等生产工序产生粉尘废气经厂方设置喷淋设备，在装卸、上料等过程规范操作，皮带输送机采取集气罩收集并设置脉冲式布袋除尘器处理后排放，无组织粉尘排放量较少。烘干工序产生的燃烧废气经“双碱法脱硫”处理达标后由15米高排气筒排放。 采取有效的防治措施后，项目废气排放将得到有效的控制及治理，对项目周边的大气环境质量影响较小。 2、水环境影响评价结论 项目生产废水量产生量较少，基本自然蒸发，不外排；初期雨水经初期雨水收集池、沉淀后用于场区洒水抑尘；双碱法脱硫废水经沉淀处理和调整pH后循环利用，不外排。因此项目运营对区域地表水环境无影响。 综上所述，项目产生废水均得到有效处理，对附近水体的水环境质量影响较小。 3、声环境影响评价结论 项目生产车间内的生产设备运转时会产生明显的噪声，鉴于噪声受障碍物及随距离衰减明显，应对高噪声设备采取有效的防振隔声措施，优化厂区平面布置，正常情况下，经厂房屏蔽、距离衰减、空气和绿化带的吸收作用后，项目厂界要求噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。当该厂噪声达标排放时，对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物影响评价结论 项目产生的布袋收集的粉尘，可回用于生产中或外售。采取上述措施后，本项目产生的固体废物对周边环境影响较小。 5、环境风险评价影响评价结论 根据珠三角同类企业的实际情况，本项目的风险事故并不突出，通过采取严格、完善的管理手段可大大减少造成事故的可能性，能够最大限度的减少突发性重大风险，并合理采用预防和应急风险发生措施的前提下，本项目的环境风险是可以接受的。建议建设单位在日后的项目营运过程中，如发生有毒有害和易燃易爆等物质泄漏的风险事故，在采取有效风险应急处理措施，向相关安全生产、消防、医疗部门及时汇报同时，及时向环保部门汇报，由环保部门对事故造成的厂（场）界外环境的影响进行监测、指导采取有效污染防治措施，最大程度减少事故对环境的影响。 （五）总量控制指标 建议本项目的总量控制指标如下： 大气污染物排放总量控制指标：颗粒物：0.73t/a；SO2：0.046t/a；NOX：0.044t/a。 （六）建议 （1）严格按照《建设项目环境保护管理条例》进行审批和管理，认真执行“三同时”制度； （2）做好高噪声设备的隔音防振措施，保证厂界噪声达标； （3）建立健全环境保护日程管理和责任制度，切实保证场区污染治理设施正常运行，严格做好固体废弃物的暂存和清运，积极配合环保部门的监督管理。 （4）建设单位不得擅自增加生产项目，如有变动，建设单位必须编写环境影响评价及有关环境保护行政主管部门审批并取得环境保护行政主管部门同意后方可实行。 （七）结论 本评价报告认为，本项目符合国家及地方的相关产业政策，选址合理，与相关环境功能区划具相符。建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”，对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实，并加强生产和消防安全设施的运行管理，是符合国家、地方的环保标准要求的。从环保的角度来看，本项目是可行的。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

项目位置

附图1 项目地理位置图地理坐标：北纬22°30′42.297″，东经111°28′15.204″

项目位置

附图2 项目环境敏感点分布图

附图3 项目平面布置图